25-09-29-Numeration-Reseau _ page 6

Nic –network interface card

کارت شبکه (NIC)

NIC (Network Interface Card) یعنی کارت رابط شبکه.
 این قطعه سخت‌افزاری باعث می‌شود یک دستگاه (کامپیوتر، لپ‌تاپ، موبایل…) بتواند به شبکه وصل شود.

2️⃣ IEEE چیست؟

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 یک سازمان بین‌المللی است که استانداردهای شبکه را تعریف می‌کند، مثل:

- Ethernet

- Wi-Fi

یکی از استانداردهای مهم IEEE مربوط به آدرس MAC است.

3️⃣ آدرس MAC چیست؟

MAC Address (Media Access Control Address)
 یک آدرس فیزیکی و یکتا است که به هر کارت شبکه اختصاص داده می‌شود.

📌 طول آدرس MAC:

- 48 بیت

- معادل 6 بایت

- نمایش داده شده با 12 رقم هگزادسیمال

مثال:

FE:45:A2:00:00:01

4️⃣ ساختار آدرس MAC

آدرس MAC از دو قسمت تشکیل می‌شود:

🔹 بخش اول: OUI (شناسه سازنده)

- 24 بیت اول

- برابر با 6 رقم هگزادسیمال

- مشخص می‌کند کارت شبکه توسط کدام شرکت ساخته شده

مثال:

FE:45:A2

این عدد توسط IEEE به شرکت سازنده داده می‌شود.

🔹 بخش دوم: SERIAL (شماره سریال)

- 24 بیت دوم

- برابر با 6 رقم هگزادسیمال

- شماره یکتای کارت شبکه که سازنده تعیین می‌کند

مثال‌ها:

00:00:00

00:00:01

...

FF:FF:FF

5️⃣ ترکیب OUI و SERIAL = آدرس MAC

وقتی این دو بخش کنار هم قرار می‌گیرند، آدرس MAC کامل ساخته می‌شود:

OUI        SERIAL

FE:45:A2 : 00:00:00

FE:45:A2 : 00:00:01

...

FE:45:A2 : FF:FF:FF

✔ یعنی یک شرکت با یک OUI می‌تواند بیش از 16 میلیون کارت شبکه مختلف تولید کند.

6️⃣ مثال نهایی

FE:45:A2:00:00:00

FE:45:A2:00:00:01

...

FE:45:A2:FF:FF:FF

هرکدام از این‌ها:

- یکتا هستند

- فقط به یک کارت شبکه تعلق دارند

- در سطح سخت‌افزار استفاده می‌شوند