Chapitre 06

LES VLANs – Commutateur -Switch

Virtual Local Area Network

VLAN Niveau 01 - Physique

On definit les vlans en fonction des interfaces de switch

VLAN Niveau 02 – Liaison des données - @Mac

On definit les vlans en fonction des adresses MAC

des machines

VLAN Niveau 03 – Reseau - @IP

On définit les vlans en fonction des adresses

ip des machines

VLAN Niveau 04 - Utilisateur

On définit les vlans en fonction du login et mot de passe

de l’utilisateur

Creation VLAN dans Switch Sw1

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 110

Switch(config-vlan)#name jaune

Switch(config-vlan)#vlan 120

Switch(config-vlan)#name bleu

Switch(config-vlan)#vlan 130

Switch(config-vlan)#name vert

Switch(config-vlan)#do show vlan

Switch(config-vlan)#exit

interface range fa

Switch(config)#interface range fa0/1 – 8

Switch(config-ifrange)#switchport mode access

Switch(config-ifrange)#switchport access vlan 110

Switch(config-ifrange)#exit

Switch(config)#interface range fa0/9 – 16

Switch(config-ifrange)#switchport mode access

Switch(config-ifrange)#switchport access vlan 120

Switch(config-ifrange)#exit

Switch(config)#interface range fa0/17 – 20

Switch(config-ifrange)#switchport mode access

Switch(config-ifrange)#switchport access vlan 130

Switch(config-ifrange)#do show vlan

Switch(config)#hostname Sw1

Config SW2

enable

conf t

hostname SW2

vlan 110

name jaune

vlan 120

name bleu

vlan 130

name vert

exit

interface range fa0/1-24

switchport mode access

exit

interface range fa0/1-8

switchport access vlan 110

exit

interface range fa0/9-16

switchport access vlan 120

exit

interface range fa0/17-20

switchport access vlan 130

exit

do write

Sur SWITCH CŒUR

Enable

Conf t

Hostname SwC

Vlan 110

Name jaune

Vlan 120

Name bleu

Vlan 130

Name vert

Exit

Interface range gi0/1-2

Switchport mode trunk

Switchport trunk allowed vlan all