TP PT

https://www.swisstransfer.com/d/c3296323-d3c7-4547-8384-2f2eb6b6a4e5

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://greta-formation-cyber.up.railway.app/

======================================================================================================

Voici une explication claire commande par commande, en français 🇫🇷 puis en persan (farsi 🇮🇷).

# 🔹 CONFIGURATION SWITCH NIVEAU 3

### en

- 🇫🇷 : Passe en mode privilégié (enable)

- 🇮🇷 : ورود به حالت دسترسی پیشرفته (enable)

### conf t

- 🇫🇷 : Passe en mode configuration globale

- 🇮🇷 : ورود به حالت تنظیمات کلی دستگاه

### hostname SW00-haut

- 🇫🇷 : Définit le nom du switch

- 🇮🇷 : تنظیم نام سوئیچ

### vlan 101 + name client

- 🇫🇷 : Crée le VLAN 101 et lui donne le nom "client"

- 🇮🇷 : ایجاد VLAN شماره 101 و نام‌گذاری آن به «client»

👉 idem pour :

- VLAN 102 = serveur

- VLAN 103 = invite

- VLAN 99 = gestion

### interface range fa0/1 - 24

- 🇫🇷 : Sélectionne les interfaces FastEthernet de 1 à 24

- 🇮🇷 : انتخاب پورت‌های FastEthernet از 1 تا 24

### switch trunk encapsulation dot1q

- 🇫🇷 : Définit l'encapsulation trunk en 802.1Q

- 🇮🇷 : تعیین نوع encapsulation ترانک به 802.1Q

### switch mode trunk

- 🇫🇷 : Configure les ports en mode trunk

- 🇮🇷 : تنظیم پورت‌ها در حالت trunk

### switch trunk allowed vlan all

- 🇫🇷 : Autorise tous les VLANs sur le trunk

- 🇮🇷 : اجازه عبور همه VLANها از trunk

### interface vlan 101

- 🇫🇷 : Accède à l’interface virtuelle du VLAN 101

- 🇮🇷 : ورود به اینترفیس مجازی VLAN 101

### ip address 192.168.101.254 255.255.255.0

- 🇫🇷 : Attribue une adresse IP au VLAN (passerelle)

- 🇮🇷 : اختصاص آدرس IP به VLAN (دروازه پیش‌فرض)

👉 idem pour les autres VLANs

### ip routing

- 🇫🇷 : Active le routage entre VLANs (inter-VLAN)

- 🇮🇷 : فعال‌سازی مسیریابی بین VLANها

# 🔹 LIAISON SWITCH ↔ ROUTEUR

### int gi0/1

- 🇫🇷 : Sélectionne l’interface GigabitEthernet 0/1

- 🇮🇷 : انتخاب پورت GigabitEthernet 0/1

### no switchport

- 🇫🇷 : Transforme le port en port routé (Layer 3)

- 🇮🇷 : تبدیل پورت به حالت لایه 3 (غیرسوئیچی)

### ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

- 🇫🇷 : Assigne une IP pour la liaison point-à-point

- 🇮🇷 : تنظیم IP برای ارتباط نقطه به نقطه

### ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

- 🇫🇷 : Route par défaut vers le routeur

- 🇮🇷 : مسیر پیش‌فرض به سمت روتر

# 🔹 CONFIGURATION ROUTEUR

### no interface fa0/0.101 (etc.)

- 🇫🇷 : Supprime les anciennes sous-interfaces VLAN

- 🇮🇷 : حذف زیراینترفیس‌های VLAN قبلی

### int fa0/0

- 🇫🇷 : Accède à l’interface FastEthernet 0/0

- 🇮🇷 : ورود به پورت FastEthernet 0/0

### ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

- 🇫🇷 : Configure l’IP du routeur vers le switch

- 🇮🇷 : تنظیم IP روتر برای اتصال به سوئیچ

### no shutdown

- 🇫🇷 : Active l’interface

- 🇮🇷 : فعال کردن اینترفیس

### ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1

- 🇫🇷 : Route vers les réseaux VLAN via le switch

- 🇮🇷 : مسیر به شبکه‌های VLAN از طریق سوئیچ

### !!ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/1

- 🇫🇷 : (commentée) Route par défaut via une autre interface

- 🇮🇷 : (کامنت شده) مسیر پیش‌فرض از طریق اینترفیس دیگر

# ✅ Résumé simple

- 🇫🇷 :
Le switch L3 fait le routage entre VLANs et envoie le trafic au routeur pour Internet.

- 🇮🇷 :
سوئیچ لایه ۳ مسیریابی بین VLANها را انجام می‌دهد و ترافیک را برای اینترنت به روتر می‌فرستد.

Si tu veux, je peux aussi te faire un schéma du réseau ou te montrer les erreurs possibles dans cette config 👍